ESTUDO DE CASO TÉCNICO

Smart Store + SO Espacial

Varejo autônomo com dupla fonte de verdade:

identificação por radiofrequência e percepção espacial

Eduardo Lopes

Trabalho final de curso  ·  2026

Sistema desenvolvido integralmente pelo autor, do banco de dados ao firmware.

# 1. O problema

O varejo autônomo brasileiro cresce a dois dígitos ao ano. Micro-markets em condomínios, academias e empresas se multiplicam, e uma única rede nacional mantém ritmo de dezenas de novas unidades por mês. Essas lojas operam sem operador de caixa, 24 horas por dia.

Praticamente todas resolvem o problema do pagamento da mesma forma: por confiança. O próprio cliente registra o que levou, num totem ou no aplicativo. O modelo funciona porque o público é conhecido e a exposição é limitada — mas carrega um vazio estrutural.

Nenhuma dessas lojas sabe quem pegou o quê.

A consequência aparece semanas depois, no inventário: uma diferença entre o que o sistema registrou e o que existe na prateleira. Sem autor, sem horário, sem evidência. É impossível distinguir furto de erro de registro, ou de falha de reposição — e, por consequência, é impossível corrigir.

Este trabalho parte dessa lacuna e propõe uma resposta: um sistema em que duas tecnologias independentes leem o mesmo gesto e se conferem.

## 1.1 Objetivos

- Construir uma plataforma de varejo autônomo funcional em hardware real, do domínio ao microcontrolador.

- Desenvolver um sistema de percepção espacial capaz de responder QUEM retirou um produto, de QUAL prateleira e QUANTAS unidades.

- Estabelecer o contrato de integração entre os dois, de modo que a divergência entre eles seja tratada como alarme, não como ruído.

- Medir o desempenho real de cada componente e declarar explicitamente os limites encontrados.

# 2. A arquitetura de dupla fonte de verdade

A decisão central do projeto não é qual tecnologia usar, e sim reconhecer que nenhuma delas responde à pergunta inteira. A tabela abaixo resume o que cada uma enxerga:

| Pergunta | RFID UHF | Percepção espacial |
| --- | --- | --- |
| O QUÊ saiu | Resposta exata, no nível da unidade | Identifica a prateleira de origem |
| QUEM pegou | Não responde | Rastreia a pessoa do início ao fim |
| QUANTAS unidades | Conta o que passou pelo portal de saída | Conta cada gesto completo de retirada |
| QUANDO e ONDE | Somente no instante da saída | Durante toda a permanência, em tempo real |
| O que NÃO foi levado | Invisível | Registra o produto pego e devolvido |

Duas leituras independentes do mesmo evento produzem uma propriedade que nenhuma fonte única possui: a possibilidade de discordar. Quando ambas concordam, a venda é confirmada com grau de confiança elevado. Quando divergem, o sistema não escolhe em silêncio — gera alerta com o vídeo do momento e a leitura de cada sensor.

A divergência entre as duas fontes não é ruído a ser filtrado. É a informação mais valiosa que o sistema produz.

Note que ambas as tecnologias respondem QUANTAS, por caminhos distintos: a percepção conta os gestos na prateleira; o portal conta as unidades que saem na sacola. A comparação entre essas duas contagens é o que permite detectar o item que foi retirado e não saiu — ou o que saiu sem ter sido retirado.

# 3. Smart Store — a plataforma de varejo

A primeira metade do sistema é uma solução .NET 8 em camadas, com dez projetos, acrescida do firmware que roda no microcontrolador. A escolha de escrever tudo em C# — inclusive o firmware, sobre .NET nanoFramework — significa uma única linguagem do domínio ao dispositivo.

## 3.1 Arquitetura em camadas

| Projeto | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Domain | Entidades e regras de negócio. Não conhece infraestrutura. |
| Application | Casos de uso, orquestrando o domínio. |
| Infrastructure | Entity Framework Core 8, repositórios, SQL Server. |
| WebApi | ASP.NET Core, REST, JWT, Swagger. |
| ClientApp | Aplicativo do cliente em Blazor WebAssembly. |
| AdminApp | Painel administrativo em Blazor WebAssembly. |
| EdgeDesktop | Aplicação local da loja, em WPF. |
| Hardware | Abstrações dos dispositivos físicos. |
| firmware/ | Soluções do ESP32, em C# sobre .NET nanoFramework. |

O ponto que sustenta a arquitetura é a direção das dependências: o Domain concentra as regras e não conhece a persistência. O acesso a dados entra por interfaces de repositório, implementadas na camada de infraestrutura. A consequência prática é que trocar o banco de dados não exige tocar em uma linha de regra de negócio.

## 3.2 O firmware, uma etapa por vez

O ESP32 não foi programado de uma vez. Cada capacidade virou um projeto isolado, validado sozinho antes de entrar no conjunto:

| Etapa | O que foi validado |
| --- | --- |
| Etapa 2 — Pisca | C# executando na placa. LED no GPIO2, runtime nanoCLR 1.17 confirmado, alvo ESP32_REV3. |
| Etapa 3 — RFID | Leitura de tags pelo MFRC522 no barramento SPI. |
| Etapa 4 — OLED | Display SSD1306 no barramento I2C, para exibir produto e preço. |
| Etapa 6 — Wi-Fi | Conexão à rede local pelo pacote System.Device.Wifi. |
| Etapa 7 — API | Requisição GET à API com resposta 200. O ciclo se fecha. |
| Etapa 8 — Saída | Leitor de saída: tag lida vira item somado à sessão. |

A vantagem desse método aparece quando algo quebra: sabe-se exatamente em qual capacidade. E o custo de descobrir isso da forma errada foi medido — um dos projetos foi criado por engano com o template de teste unitário do nanoFramework, que não possui ponto de entrada. O deploy reportava sucesso, o CLR ficava parado esperando um depurador que nunca anexava, e o código nunca executava. Sem exceção, sem log, sem pista.

O deploy reportava "1 bem sucedida", então parecia que tudo tinha funcionado. Foi a causa de uma madrugada inteira perdida.

## 3.3 O driver RFID, escrito à mão

A biblioteca oficial do leitor MFRC522 e a biblioteca de Wi-Fi exigiam versões incompatíveis do mesmo assembly. O .NET nanoFramework resolve dependências por versão exata, sem redirecionamento de binding — não há como conciliar.

A saída foi implementar o protocolo diretamente sobre os registradores do chip: comandos REQA e anticolisão do padrão ISO 14443-3, leitura do UID com verificação de BCC. Cerca de duzentas linhas que ninguém vê, e sem as quais nada funcionaria.

## 3.4 Decisões de projeto que merecem registro

| Decisão | Razão |
| --- | --- |
| Entrada por token, nunca por Id | O endpoint de confirmação recebe o conteúdo lido do QR code e recusa o identificador da sessão. Saber o Id não pode ser suficiente para abrir a porta. |
| Sessão que expira em 60 minutos | Sessão aberta sem checkout se cancela sozinha. Sem isso, o cliente que fechasse o aplicativo ficaria permanentemente bloqueado. |
| Diagnóstico por protocolo de LED | Sem saída de texto confiável no microcontrolador, o LED da placa virou canal de diagnóstico: três piscadas na partida, duas com Wi-Fi conectado, grupos distintos para cada falha. Cada arquivo traz a tabela de sinais documentada. |
| Contrato independente do leitor | O leitor envia tags para o mesmo endpoint, com o mesmo contrato. Migrar de 13,56 MHz para UHF muda o hardware de borda, não o software. |

# 4. SO Espacial — a percepção

A segunda metade do sistema responde o que a etiqueta não responde. Escrita em Python, ela reconstrói em tempo real um gêmeo digital do ambiente: onde cada pessoa está no piso, para onde está virada, qual braço se move e a que altura a mão chega.

O problema central da visão computacional aplicada aqui é simples de enunciar: uma câmera perde uma dimensão. A projeção leva o espaço tridimensional ao plano da imagem, e essa perda é irreversível — cada pixel corresponde a uma reta no espaço, não a um ponto. Recuperar a dimensão perdida exige uma restrição externa. O sistema usa duas.

## 4.1 Primeira restrição: o plano do chão

Quando todos os pontos de interesse estão sobre um plano, a projeção deixa de ser irreversível. Ela se torna uma transformação projetiva entre dois planos — uma homografia — que possui inversa:

[u'  v'  w']ᵀ  =  H · [x  y  1]ᵀ          p = (u'/w' , v'/w')

A matriz H é 3×3 com oito graus de liberdade, estimada pelo método DLT a partir de quatro correspondências conhecidas. No experimento, essas correspondências foram os quatro cantos de um retângulo de 1,65 × 1,32 metros marcado no piso e medido com trena.

Como H é invertível, cada pixel da câmera cenital converte-se em uma posição em metros no chão. E como os pés de uma pessoa em pé estão sobre o plano do chão, a posição dela é recuperável de forma exata.

## 4.2 Segunda restrição: a invariância projetiva

Para a dimensão vertical o plano não basta. A relação utilizada vem da geometria projetiva do horizonte: sob projeção perspectiva, a razão entre a altura aparente de um objeto e a distância vertical do seu pé à linha do horizonte é invariante à distância da câmera.

ρ  =  altura_px / (v_pé − v_horizonte)        →  invariante
altura_métrica  =  κ · ρ

A linha do horizonte é obtida da terceira linha da matriz H — ela é a imagem da reta no infinito do plano. O fator κ é calibrado uma única vez, com uma pessoa de estatura conhecida aparecendo na cena.

Resultado medido: κ = 5,19, com dispersão de 6% sobre 254 amostras. Aplicado a uma pessoa de 1,80 m de estatura real, o sistema mediu entre 1,82 e 1,84 m. A mesma relação vale para qualquer ponto na vertical do pé — inclusive a mão, que é o número que decide de qual prateleira o produto veio.

## 4.3 A fusão entre câmeras: vocabulário fechado

Três câmeras observam a cena com papéis distintos. A cenital dá posição, orientação e estatura; a frontal lê qual braço se move e a que altura; a lateral mede a profundidade do alcance. A questão é como combinar respostas que discordam.

A decisão de projeto foi não combinar por média. Cada vista publica um valor de um vocabulário fechado — AO_LADO, LEVANTADO, ESTENDIDO, DESCONHECIDO — e a decisão final é por voto, não por interpolação.

Um bit sobrevive ao ruído que destrói um ângulo.

A justificativa é quantitativa. O vão entre prateleiras consecutivas é de 40 centímetros; o erro medido na altura da mão fica entre ±3 cm, quando o pé aparece no quadro, e ±8 cm, quando a altura precisa ser estimada pelo tronco. Classificar entre cinco prateleiras separadas por 40 cm tolera esse erro com folga. Medir um ângulo, não.

DESCONHECIDO é valor de primeira classe no vocabulário, e não ausência de resposta. A distinção importa: um sistema que sempre responde não pode ser auditado, porque nunca se sabe quando ele está adivinhando.

## 4.4 Reconhecimento do ambiente

Uma inversão de ordem tardia no projeto mudou o significado das medidas. Até certo ponto o sistema começava pela pessoa e tentava adivinhar a prateleira depois, com a estante existindo apenas como cinco alturas soltas num arquivo de configuração.

Reconhecendo o ambiente primeiro, a relação se inverte: a pessoa passa a ser medida contra um móvel que já está no mundo. "A mão está a 1,35 m" torna-se "a mão está na quarta prateleira daquela estante, a 40 cm da face". A segunda frase responde a pergunta do negócio; a primeira, não.

O método empregado é registro de modelo rígido, não detecção livre. O sistema não pergunta que objeto está na cena — pergunta onde encaixa a estante cujas dimensões já são conhecidas: 0,92 × 0,30 × 1,90 m, medidas com trena.

| Etapa | Técnica |
| --- | --- |
| Extração de bordas | Detector de Canny sobre a imagem suavizada. |
| Candidatos a retângulo | Contornos fechados, retângulo de área mínima. |
| Conversão para metros | Os quatro cantos passam pela homografia antes de qualquer filtro. |
| Seleção | Comparação das dimensões medidas com o gabarito de trena. |
| Orientação da face | Decomposição em valores singulares da nuvem de pontos. |

Filtrar em pixels seria filtrar por distância da câmera. Filtrar em metros é filtrar pelo objeto.

É essa ordem que dispensa a rede neural. Detectar "uma estante qualquer" exigiria um modelo treinado em milhares de exemplos; encontrar um retângulo de dimensões conhecidas num plano calibrado é geometria com solução fechada. Uma mesa de 1,40 × 0,80 m é detectada e depois recusada — o filtro não está na visão, está na trena.

## 4.5 Estimação temporal

A posição de cada pessoa passa por um filtro de Kalman, que a lógica consome. O desenho, porém, usa um segundo filtro, exponencial e independente — e a duplicação é deliberada.

O mesmo número serve a dois donos com exigências opostas. Duplicar o filtro é mais barato que escolher um dono.

A lógica precisa da medida rápida, porque decide quem está diante de qual prateleira. O olho humano tolera 200 ms de atraso e não tolera tremor. São requisitos opostos sobre a mesma grandeza.

Ângulos recebem tratamento particular: são interpolados em seno e cosseno, não em graus. Sem isso, uma pessoa girando de +179° para −179° — dois graus de giro real — faria a representação girar 358 graus no sentido contrário.

# 5. Resultados medidos

Todos os números desta seção foram obtidos em bancada, com hardware real, e estão registrados na documentação interna do projeto junto com as condições de medição.

| Grandeza | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- |
| Testes automatizados | mais de 500 | Suíte completa, executada a cada alteração. |
| Taxa de quadros | 9,7 fps | Três câmeras, detecção e pose simultâneas. |
| Fator de escala vertical | κ = 5,19 | Dispersão de 6% em 254 amostras. |
| Estatura medida | 1,82 a 1,84 m | Estatura real de 1,80 m. |
| Área calibrada | 1,65 × 1,32 m | Limite do campo útil das três câmeras. |
| Prateleira central (p3) | 100% de acerto | Altura de 0,95 m, a mais confortável. |
| Prateleira do topo (p5) | 93% de acerto | Altura de 1,90 m, exige braço levantado. |
| Ciclo RFID | 100% em hardware | Tag lida, API, banco, estoque decrementado. |

## 5.1 O que ainda não funciona

Um trabalho honesto declara os dois lados. Estes são os limites conhecidos, com os números que os revelaram:

| Limitação | Evidência |
| --- | --- |
| Identidade não é contínua | Três identificadores atribuídos à mesma pessoa numa única sessão. Enquanto a identidade trocar no meio, nenhuma cobrança automática é confiável. |
| Três prateleiras não confiáveis | p1, p2 e p4 apresentaram 68%, 57% e 16% de acerto. Em duas execuções distintas, p1 e p2 chegaram a inverter entre si. |
| Calibração manual por espaço | Cada instalação nova exige calibração presencial. É um gargalo econômico, não técnico. |
| Perda evitada não medida | O argumento comercial mais forte do sistema ainda não foi verificado em operação real, e por isso não integra nenhuma projeção. |

# 6. Método: medir antes de afirmar

O aspecto do projeto que mais influenciou o resultado não é uma tecnologia, e sim uma disciplina: nenhuma decisão foi tomada por parecer razoável. Três episódios ilustram o que isso significa na prática — e os três foram erros meus, corrigidos por medição.

## 6.1 Confiança alta não é visibilidade

O modelo de estimação de pose reportava confiança elevada para articulações que estavam fora do quadro capturado. O sistema media 1,15 m para uma pessoa de 1,90 m, com dispersão de apenas 5 cm — o erro parecia preciso, o que é a forma mais perigosa de erro.

A correção não foi ajustar limiares de confiança, e sim adicionar um teste geométrico: uma articulação projetada fora do retângulo da imagem não foi vista, independentemente do que o modelo afirme.

Quando existe um teste geométrico para a pergunta, ele ganha do palpite do modelo — ainda mais quando o modelo está seguro.

## 6.2 Um limiar que nunca recusa

A tolerância usada para associar a altura da mão a uma prateleira era de 20 centímetros — exatamente metade do vão de 40 cm entre prateleiras. Com esse valor, toda altura possível cai em alguma prateleira, inclusive as que estão no meio do caminho entre duas.

Um limiar que nunca recusa não está classificando: está arredondando.

A tolerância foi reduzida para 15 cm, o que ainda cobre o pior erro medido (±8 cm) e devolve ao sistema a capacidade de responder "não sei".

## 6.3 Pesos medidos, não escolhidos

Os pesos atribuídos a cada sinal na classificação da prateleira eram valores razoáveis, escritos à mão. Quando foram efetivamente medidos — pela separação que cada sinal produzia entre as prateleiras —, descobriu-se que o único sinal realmente discriminante tinha o menor peso de todos.

A primeira tentativa de corrigir isso também falhou: uma métrica baseada no espalhamento total atribuiu peso alto a um sinal que separava apenas uma prateleira das demais. Foi preciso substituí-la pela separação média entre pares, normalizada pelas tolerâncias.

Aumentar a amostra de uma hipótese falsa não a torna verdadeira: torna o erro confiante.

## 6.4 O protocolo de validação

Um erro metodológico mereceu correção própria. A validação inicial dividia uma única execução de coleta em duas metades — treino e teste. Isso mede consistência, não reprodutibilidade: as duas metades compartilham iluminação, posição da câmera e disposição do ambiente.

Quando o protocolo foi trocado por duas passagens completas e independentes, separadas no tempo, o sinal de maior peso mudou completamente entre elas. O defeito estava invisível sob o protocolo anterior.

# 7. A integração entre os dois sistemas

Os dois sistemas rodam lado a lado na borda, leem o mesmo gesto por caminhos independentes, e se encontram na API .NET — que exerce o papel de árbitro.

| Camada | Componente | Função |
| --- | --- | --- |
| Borda | SO Espacial (Python) | Câmeras e GPU na loja. Responde QUEM, qual braço, qual altura. |
| Borda | Smart Store (C#) | ESP32 com leitor RFID. Responde O QUÊ saiu, por etiqueta. |
| Borda | Entrada | Sensor de presença e leitura de QR. Vincula a pessoa à sessão. |
| Núcleo | ASP.NET Core API | Recebe as duas leituras do mesmo gesto e decide. |
| Núcleo | SQL Server | Inventário, transações e divergências. |
| Núcleo | Visão generativa | Terceira camada: confirma qual produto saiu. |
| Saída | Portal UHF | Confere a sacola contra o carrinho e contra a contagem da percepção. |

A separação de responsabilidades foi mantida rigorosamente: os detectores de imagem não decidem nada, apenas relatam o que enxergaram, e a fusão acontece numa camada própria. Essa fronteira permite testar a decisão difícil com verdade conhecida, sem câmera alguma — e é o que sustenta a suíte de mais de 500 testes.

# 8. Do protótipo ao produto

O protótipo utiliza RFID de 13,56 MHz, cujo alcance é de centímetros: cada produto precisa ser aproximado do leitor na saída. A escolha foi deliberada — hardware acessível, suficiente para validar o fluxo completo de software.

O produto real utilizaria RFID UHF, na faixa de 860 a 960 MHz. O alcance passa de centímetros para metros e o leitor identifica dezenas de etiquetas simultaneamente. Na prática, isso elimina o gesto de passar produto por leitor: o cliente sai com as compras na sacola e o portal de saída lê tudo de uma vez.

A arquitetura de software não muda. O leitor UHF envia tags para o mesmo endpoint, com o mesmo contrato. Essa independência entre software e tecnologia de leitura foi objetivo de projeto, não coincidência.

O que muda é o hardware de borda e o custo por etiqueta — e esse custo é a variável econômica que decide a viabilidade do modelo para produtos de baixo valor unitário. Levantamento de mercado realizado durante o projeto encontrou etiquetas UHF adesivas entre R$ 2,10 e R$ 2,60 por unidade no varejo, e leitores fixos de quatro portas a partir de R$ 10.000.

É justamente esse custo que dá sentido econômico à integração: a etiqueta custa por item, a câmera custa por loja. Onde etiquetar cada unidade não fecha a conta, a percepção espacial cobre o mix inteiro com custo fixo — e onde a etiqueta é viável, ela traz a precisão que a câmera não tem.

# 9. Conclusão

O trabalho entrega dois sistemas funcionais e o contrato que os une. A plataforma de varejo opera de ponta a ponta em hardware real: a etiqueta é lida pelo microcontrolador, enviada por Wi-Fi à API, o produto é resolvido no banco de dados, o carrinho é atualizado e o estoque decrementado. O sistema de percepção reconstrói o ambiente e as pessoas em tempo real, com posição e altura em metros obtidas de câmeras comuns, sem sensor de profundidade.

A contribuição que considero mais relevante não é nenhum dos dois isoladamente, e sim a arquitetura de dupla fonte de verdade — a decisão de operar duas leituras independentes do mesmo evento e tratar a discordância entre elas como sinal, não como defeito. É o que transforma perda invisível em evento auditável.

Os limites estão declarados com a mesma clareza dos resultados. A identidade ainda se perde em sessões longas; três das cinco prateleiras ainda não são confiáveis; a calibração de cada espaço novo permanece manual. Nenhum desses é um problema conceitual — todos têm caminho de solução identificado —, mas nenhum deles está resolvido, e apresentá-los como resolvidos seria trair o método que sustenta o restante do trabalho.

Prefiro um sistema que responde "não sei" a um que devolve um número plausível e errado.

Essa frase resume o critério que guiou cada decisão registrada aqui. Ela aparece no código, nos testes e na interface — e é, ao fim, o que este trabalho tem de mais próprio.

# 10. Tecnologias utilizadas

| Camada | Tecnologias |
| --- | --- |
| Back-end | C#, .NET 8, ASP.NET Core, Entity Framework Core 8 |
| Banco de dados | SQL Server |
| Front-end | Blazor WebAssembly, WPF, PWA |
| Autenticação | JWT, login com Google |
| Firmware | C# sobre .NET nanoFramework |
| Hardware de borda | ESP32 DevKit V1, MFRC522 (SPI), SSD1306 (I2C), HC-SR501 |
| Percepção espacial | Python, OpenCV, MediaPipe, YOLO-pose, NumPy |
| Inteligência artificial | Google Gemini — assistente e visão computacional |
| Métodos | Homografia por DLT, metrologia de vista única, filtro de Kalman, decomposição em valores singulares |
| Testes | pytest — mais de 500 testes automatizados |

Documentação completa, medições e registro diário de decisões estão versionados nos repositórios dos dois projetos.